附件1：旧版标准GB 19762-2007、GB 32284-2015与新版标准GB 19762-2025

主要差异和补充试验要求

| 序号 | 新标准 章节 | 旧版GB 19762-2007、GB 32284-2015 | 新版GB 19762-2025 | 是否 补充试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 范围 | GB 19762-2007：本标准适用于单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵、多级清水离心泵。 本标准不适用于其他类型泵。 GB 32284-2015：本标准适用于输送洁净液体、安装闭式(最大)叶轮的单级单吸泵和单级双吸泵。 本标准不适用于清水离心泵、非金属离心泵和无轴封回转动力泵。 | 本文件适用于: a）单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵、管道清水离心泵、多级清水离心泵、轻型多级清水离心泵; b）输送洁净液体、安装闭式叶轮的单级单吸石油化工离心泵、单级双吸石油化工离心泵和多级石油化工离心泵。 本文件不适用于非金属离心泵和无轴封回转动力泵， | × |
| 2 | 3.1 规定点的定义 | GB 19762-2007：性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。 GB 32284-2015：泵性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。 | 泵性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点，注:在进行离心泵能效等级测算时,规定点是指泵全(最大)叶轮直径和泵设计基型转速下的最高效率点所对应的流量和扬程所确定的点。 | × |
| 3 | 4 能效等级 | GB 19762-2007、GB 32284-2015：未使用能效等级对泵类产品进行能效划分，直接使用泵节能评价值作为节能的评价依据。 | 能效等级划分为3级，其中1级能效最高。 | 原检测报告数据核查，若不满足新标准能效要求与送样要求，需补送样品按新申请检测。 |
| 4 | 6 计算方法 | GB 19762-2007：能效限定值、目标能效限定值的计算一般基于比转速分类、效率—流量曲线确定（表1、表2、表3、表4、图1、图2、图3、图4）。 GB 32284-2015：能效限定值、目标能效限定值的计算一般基于比转速分类、效率—流量曲线确定（表1、表2、表3、图1、图2、图3）。 | 清水离心泵的能效基于式（2）、式（3）确定，能效等级划分基于式（2）、式（3）中C的取值决定（表3），其中C1为1级、C2对应2级、C3对应3级。清水离心泵基于表1确定能效等级，其中3级为能效限定值。 石油化工离心泵基于式（4）、式（5）确定能效基准值，式（6）、式（7）确定效率修正值。石油化工离心泵基于表2确定能效等级，其中3级为能效限定值。 | × |
| 5 |  | GB 19762-2007、GB 32284-2015：泵效率计算为性能测试规定点效率计算，一般为标称规定点效率测算。 | 泵效率计算是以最高效率点的转速、叶轮入口的流量和最大叶轮直径时的单级扬程来计算的。 | × |