GB/T 3883附录K系列第二部分新老标准主要差异、补充试验项目及收费表─螺丝刀和冲击扳手
	序号
	章条号
	GB/T 3883新老标准主要差异
	补充试验（检查）项目

	
	
	GB 3883.2-2012附录K
	GB/T 3883.202-2019附录K
	



	
	K8.12.1.1/8.14.1.1
	在紧固件可能触及暗线进行操时,要通过绝缘握持面来握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
	当在紧固件可能触及暗线的场合进行操作时,通过绝缘握持面握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露金属零件带电而使操作者遭受电击。

	补充说明书检查


	
	K.8.12.1.1/K.8.14.1.1
	专用要求的该条不适用
	本部分的该条不适用。
	补充说明书检查


	
	-/K.8.14.1.101.1
	/
	替换 e):

当在锯割附件可能触及暗线的场合进行操作时,要通过绝缘握持面握持工具。锯制附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电而使操作者受到电击。
	补充说明书检查


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	替换本部分的第4个破折号:

当在钻削附件可能触及暗线的场合进行操作时,通过绝缘握持面握持工具。钻削附件碰到带电导线会使工具外露金属零件带电而使操作者遭受电击。
	补充说明书检查

	
	-/K.12.1 
	/
	增加:

规定的外壳温升限值不适用于冲击机构的外壳
	不做补充试验

	
	-/K.18.8
	/
	关键安全功能的类型和等级替换本部分中的表4。
	补充硬件、软件评估

	
	-/K.19.101


	/
	替换本部分的该条第5段的第1句：工具连接到充满电的电池上。
	补充静态堵转力矩测试


	
	-/K.12.2.1
	/
	本文件的该条不适用
	不做补充试验

	
	-/K24.4
	/
	本文件的该条不适用
	不做补充试验


	
	-/K.12.2.1
	/
	本文件的该条不适用
	不做补充试验

	
	-/K24.4
	/
	本文件的该条不适用
	不做补充试验


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	 b)本部分的该条不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.20.5
	/
	本部分的该条不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.21.18.1.2
	/
	 GB/T3883.1-2014的21.18.1.2的第2段不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.21.30
	/
	本部分的该条不适用。
	不做补充试验


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	 换a):

a)当在锯割附件可能触及暗线的场合进行操作时,通过绝缘握持面握持工具。锯割附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电,从而使操作者受到电击。
	补充说明书检查


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	替换 1)c):

c)仅通过绝缘握持面握持链锯,因为链锯可能触及暗线。锯链碰到带电导线会使链锯外露的金属零件带电而使操作者受到电击。
	补充说明书检查

	
	-/K.8.14.1.301
	/
	链锯的通用安全警告

在清理堵塞的材料、存储或维修链锯时遵循所有指示。确保开关已关断,电池包已移除。a)在清理堵塞的材料或维修时意外操动链锯会造成严重身体伤害。b)在清理堵塞的材料、存储或维修链锯时遵循所有指示。确保开关已关断,断开锁定装置在锁定位置。在清理堵塞的材料或维修时意外操动链锯会造成严重身体伤害。
	

	
	-/K.8.14.2
	/
	 b)本文件的 101)和 102)不适用。

增加:

301)使用和调节符合K.21.301的任何分体式电池包的支撑装置的说明,以及如何释放或移除分体式电池包的说明。
	

	
	-/K.8.14.2
	/
	 c)增加:301)对于带整体式电池组的工具,给出在维护或维修时如何禁用工具的说明。
	

	
	-/K.8.14.3
	/
	 如提供工具质量或重量的信息,应为不包括锯链、导板、导板罩、润滑油、电池(整体式电池组除外)和其他可选附件的质量。
	

	
	-/K.12.2.1 
	/
	本文件的该条不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.14.301.1 
	/
	工具的外壳应按工具分类提供相应的防潮等级。8.14.2中规定的与润滑油一起使用的锯链润滑油箱和润滑系统不适用。

通过工具在K.14.301.3的条件下,按K.14.301.2规定进行相应处理来检验。
	做补充试验

	
	-/K.14.301.2 
	/
	工具带可拆卸电池包或分体式电池包进行试验。试验中工具开关处于关断位置工具以正常停歇位置摆放在一个有孔的旋转台上。旋转台按照接近1r/min的速度连续旋转。将电气组件、罩盖和他可拆卸零件都拆下,且如有必要,与工具主体一起经受相关处理。不可拆卸零件且不能自动复位的可移动罩盖放置在最不利的位置。
	

	
	-/K.14.301.3 
	/
	非IPX0的工具经受如下GB/T4208的试验，紧接在相应的处理后,观察结果应表明在绝缘上没有会使爬电距离和电气间隙减小到K.28.1规定值以下的水迹。
	

	
	-/K.19.107.4 
	/
	增加:

在进行试验时,应考虑不同选配电池的重量,以确定最不利的情况
	做补充试验

	
	-/K.19.111 
	/
	替换:

链锯应保持纵向平衡。
	做补充试验

	
	-/K.20.1 
	/
	增加:

忽略导板、锯链和锯链限块的损坏。

当链锯在六个正交方向上各保持30s时,润滑剂不应从油箱和油箱盖的裂缝中泄漏。经过通风系统的渗漏不被认为失效。
	做补充试验

	
	-/K.20.3.1
	/
	根据8.14.2完成组装并清空润滑油箱,安装任何可拆卸电池包后将链锯从1m高处跌落到混凝土表面共3次。对于3次跌落,试样在3个最不利的位置进行测试,工具的最低点应高于混凝土地面1m。应避免二次跌落。测试中不安装可分离附件。

注:系绳是避免二次跌落的方法之一。

对带有可拆卸电池包的工具,在不带可拆卸电池包的情况下重复跌落3次。每组3次跌落可以使用新试样。测试中不安装可分离附件。

此外,对于可拆卸电池包或分体式电池包,再重复对电池包进行3次单独试验。

如果8.14.2要求提供并安装配件,则试验中需要带配件或不带配件的组合进行跌落,跌落可以采用单独的试样并且装上可拆卸电池包或分体式电池包。试验后,润滑油箱按照8.14.2加注至最高液位。
	做补充试验

	
	-/K.21.301 
	/
	对于按照K.8.14.2b)301)需要操作者身体支撑的分体式电池包应提供一个支撑装置或配件。

可以通过提供一个肩带、背带或其他支持装置或配件的方式来符合以上要求任何肩带或背带应能根据操作者体型进行调节,且其操作应符合K.8.14.2b)301)。肩带或背带应:

-设计得易于移除;或

-配有快速释放装置

以确保分体式电池包能从操作者身上被移除或快速释放快速释放装置应位于肩带与分体式电池包之间,或肩带与操作者之间。快速释放装置应仅能通过操作者的有意动作而分离。快速释放装置应设计得在工具本身的重量下能够打开。快速释放装置应只需要使用单手且释放点不应超过2个。

注:释放点的示例是释放前需要用拇指和其他手指进行挤压的搭扣,例如侧面释放搭扣。如果左右背带在操作者身体前面没有互相连接,则双肩肩带的设计也认为是易于移除的。如果在左右背带之间提供了连接带,当左右肩带之间的连接带在工具自重下可以只用一只手释放并且释放点

不超过2个,则这种设计也被认为是易于移除的。

释放机构应仅允许操作者有意识的动作而分离。通过观察和使用K.8.14.2e)明确的最重分体式电池包的功能试验来检验
	

	
	-/K.23.301 
	/
	不认为与链制动相关的辅助开关(如有)是电源开关,但其应符合K.23.1.10和K.23.1.201的要求
	

	
	-/K.24.301 
	/
	对于带有分体式电池包的工具,外接软电缆或软线应有固定装置以使工具内用于连接的导线不会承受包含扭曲在内的应力且能防止磨损。
	

	
	-/K.24.302
	/
	如果工具带分体式电池包,则操作者应在正常操作中不借助工具就可以断开分体式电池包与工具的连接
	


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	修枝剪安全警告:

保持身体的所有部位远离刀片。在刀片运动时不要去移除被切下的材料或者用手握持待切割的材料。

在刀片停止时通过手柄来搬运工具,留意不可启动任何电源开关。

当运输或者存储修枝剪时应总是装上刀片防护罩。

在清理堵寨材料或者维护工具时,要确保所有的电源开关处于关断且电池包是移除或未连接状态。

在清理堵塞材料或者维护工具时,要确保所有的电源开关处于关断且断开锁定装置在锁定位置。

仅通过绝缘握持面握持修枝剪,因为刀片可能触及暗线。

切割区域远离所有电源线和电缆。

不要在恶劣天气使用修枝剪,特别是有闪电风险时。
	补充说明书检查

	
	-/K.8.14.2
	/
	b)修改：102)本文件的该条不适用。

增加:

301)不要同时穿多种背带和/或肩带的说明;

302)使用和调节符合K.21.301的任何分体式电池包的支撑装置的说明,以及如何释放或移除分体式电池包的说明。

c)增加:

301)对于带整体式电池组的工具,给出在维护或维修时如何禁用工具的说明
	

	
	-/K.12.2.1 
	/
	本文件的该条不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.14.301.1 
	/
	 工具的外壳应按工具分类提供相应的防潮等级通过工具在K.14.301.3的条件下,按K.14.301.2规定进行相应处理来检验。
	做补充试验

	
	-/K.14.301.2 
	/
	工具带可拆卸电池包或分体式电池包进行试验。试验中工具开关处于关断位置。工具以正常停歇位置摆放在一个有孔的旋转台上。旋转台按照接近1r/min的速度连续旋转。将电气组件、罩盖和他可拆卸零件都拆下,且如有必要,与工具主体一起经受相关处理。不可拆卸零件且不能自动复位的可移动罩盖放置在最不利的位置。
	

	
	-/K.14.301.3 
	/
	非IPX0的工具经受如下GB/T4208的试验，或者如适用,延长杆修枝剪可按GB/T4208中的14.2.3b)或14.2.4b)测试。紧接在相应的处理后,观察结果应表明在绝缘上没有会使爬电距离和电气间隙减小到K.28.1规定值以下的水迹。
	

	
	-/K.19.101.3.6 
	/
	手柄释放控制应有足够的强度且足够的耐久性。试验中,手柄不应从锁定止动位置脱扣,而且试验后手柄应能正常操作。电气连接不应松动且不应

有其他的恶化从而影响正常使用的安全。
	做补充试验

	
	-/K.19.103.3.6
	/
	切割器件释放控制应有足够的强度和足够的耐久性。试验中,切割器件不应从锁定止动位置脱扣,而且试验后切割器件应能正常操作。电气连接不应松动且不应有其他的恶化从而影响正常使用的安全。
	做补充试验

	
	-/K.19.107
	/
	除了19.101.3中规定的可调手柄和19.103.3中规定的可调切割器件,其他调节装置应有足够的耐久性来避免不符合19章要求的失效。在施加以上条件后,应保证工具仍符合19.1,并且调节装置仍有期望的调节功能并满19.108的调节完整性试验。电气连接不应松动且不应有其他的恶化从而影响正常使用的安全。
	做补充试验

	
	-/K.19.109
	/
	延长杆修枝剪的杆在长度方向上的重量分布不应因失控而产生危险。用8.14.2b)规定的前手柄或握持面来悬挂延长杆修枝剪,为维持延长杆修枝剪水平而在后手柄上施加的力不应大于 100N。
	做补充试验

	
	-/K.20.3.1
	/
	修枝剪按图120进行四个方向从1m的高度分别跌落到混凝土表面1次,试验前将按 8.14.2b)的可延长装置调整到最小,并且任何调节装置或调节把手处于0°切割位置。工具的最低点应高于混凝土地面1m。试验中不安装可分离的附件。需要避免工具的二次跌落。

带可拆卸电池包的工具在拆卸电池包后对工具按图120进行四个方向分别再次跌落。试验中不安装可分离的附件。

如果8.14.2要求提供并安装配件,应重复试验,每个配件或配件组合安装在一台单独的工具上并且装上可拆卸电池包或分体式电池包。

此外,延长杆修枝剪还应以3个最不利的位置和配置且处于最大延伸长度时跌落到混凝土表面各1次。每次跌落,工具后手柄上的刀片控制器的后端为摆动支撑点,支撑点高于混凝土表面1m。距离后手柄最近的切割刀片上的切割边缘提升到离地面2m高处,然后跌落到混凝土表面,见图121。注2:延长杆修枝剪一共需要跌落11次。

每次跌落用单独试样试验。根据制造商的要求,每次跌落可在同一台试样上进行此外,可拆卸电池包或分体式电池包需要单独从1m的高度跌落到混凝土表面3次。
	做补充试验

	
	-/K.20.101.3.2
	/
	对于可拆卸电池包,该试验在按K.8.14.2e)2)最重的电池包上进行
	做补充试验

	
	-/K.21.301 
	/
	对于按照K.8.14.2b)302)需要操作者身体支撑的分体式电池包需要提供一个支撑装置或配件。

可通过提供一个肩带,背带或其他支撑装置或配件的方式来符合以上要求。任何肩带或背带应能根据操作者体型进行调节,且其操作应符合K.8.14.2b)302)

快速释放装置应位于肩带与分体式电池包之间,或肩带与操作者之间。快速释放装置应仅能通过操作者的有意动作而分离。快速释放装置应设计得在工具自重作用下能够打开。快速释放装置应只需要使用单手且释放点不应超过2个。

如果左右背带在操作者身体前面没有互相连接,则双肩带的设计也认为是易于移除的。如果在左右背带之间提供了连接带,当左右肩带之间的连接带在工具自重下可只用一只手释放并且释放点不超过2个,则这种设计也被认为是易于移除的。

释放机构应仅允许操作者有意识的动作而分离。通过观察和使用K.8.14.2e)明确的最重分体式电池包的功能试验来检验。
	做补充试验

	
	-/K.22.6
	/
	修改:

GB/T3883.1-2014的该条不适用于修枝剪上可彼此相对转动的可调节零件,其相关要求K.22.101、K.19.101.3.6、K.19.103.3.6和K.19.107 规定。

替换最后一段:

试验后工具应满足K.9。
	不做补充试验

	
	-/K.22.101 
	/
	修枝剪上根据8.14.2说明可彼此相对转动的可调节零件不应对内部布线产生过度应力。本条不适用于修枝剪上由K,19.101.3.6、K.19.103.3.6和K.19.107规定的可彼此相对转动的可调节零件。

对于没有终端旋转限位器的工具,在将其任何中间锁定止动失效的情况下,工具的旋转部件在每个方向承受2000次连续旋转。

对于有终端旋转限位器的工具,在将其任何中间锁定止动失效的情况下,工具的旋转部件从一端的终端旋转限位器到另一端终端旋转限位器承受2000次旋转。2000次旋转完成后,每端的终端旋转限位器承受逐渐施加的6N·m扭矩1min。两端的终端旋转限位器不应允许旋转元件超过其预期行程的限制。

试验后,带有危险电压的工具需要符合K.9的要求而不会导致起火
	做补充试验

	
	-/K.23.1.10 
	/
	刀片控制器应具有足够的分断能力。通过让刀片控制器经受50次接通和断开来检验,采用修枝剪输出机构堵转时的电流。每个“接通”周期有不大于0.5s的持续时间,每个“断开”期间至少有10s的持续时间。

对于双手同时操动的刀片控制器,试验时将第一个刀片控制器保持在“接通”位置,第二个刀片控制器进行循环的接通与断开试验。然后更换为第二个刀片控制器保持在“接通”位置的方式试验。每个试验可用单独的试样。

试验后刀片控制器应没有电气或机械故障。如果试验终止时,仍旧能正常地在“接通”或“断开”位置操作刀片控制器,则认为没有机械或电气故障。
	做补充试验

	
	-/K.23.1.201
	/
	GB/T3883.1-2014的该条替换为:刀片控制器应能承受正常使用产生的机械应力、电气应力和热应力而无过度磨损或其他有害影响。通过让每个刀片控制器经受所要求的循环次数来检验,采用空载运行时产生的电流,切割器件按8.14,2进行润滑。刀片控制器以每分钟不大于10次的均匀速率操作。试验期间,刀片控制器应正确动作。试验后,刀片控制器应没有电气或机械故障。如果试验终止时,仍旧能正常地在“接通”或“断开”位

置操作开关,则认为没有机械或电气故障。单一操动的刀片控制器需要操作6000个循环。每个循环需要操动一次刀片控制器。对于没有顺序要求的双手操动(启动修枝剪)的刀片控制器,分别对每个刀片控制器进行6000次接通和断开来检验,采用按照8.14.2b)明确的每组刀片控制器组合交替空载运行时产生的电流。一个循环是由表103中的次序1和次序2组成,其中刀片控制器1和刀片控制器2是按8.14.2b)明确的组合。每个组合的试验可用单独的试样。

对于有顺序要求的双手操动(启动修枝剪)的刀片控制器,分别对每个刀片控制器进行6000次接通和断开来检验,采用按照8.14.2b)明确的每组刀片控制器组合交替空载运行时产生的电流。一个循环是由表104中的次序1和次序2组成,其中刀片控制器1和刀片控制器2是按8.14.2b)明确的组合每个组合的试验可用单独的试样。
	做补充试验

	
	-/K.24.301 
	/
	对于带分体式电池包的工具,外接软电缆或软线应有固定装置以使工具内用于连接的导线不会承受包含扭曲在内的应力且能防止磨损。
	做补充试验

	
	-/K.24.302
	/
	如果工具带分体式电池包,则操作者应在正常操作中不借助工具就可断开分体式电池包与工具的连接。
	做补充试验


	
	-/K.8.14.1.101
	/
	 a)不适用。
	不做补充试验

	
	-/K.21.18.1.2 1
	/
	型木铣被认为是意外启动会导致危险的工具。

对于2型木铣,在电动机被接通前,电源开关应有两个单独且不同的动作(例如某一电源开关,在横向移动闭合触头以起动电动机之前,它必须先被按下)。用一个单一握持或直线动作应不能完成这两个动作。
	做补充试验


第 29 页 共 23 页

