| 序号 | 2019 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 变更 |  |  | 备注 | 是否需补充差异试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 变更类型 | 对应检测方法变更 | 检测设备变更 |  |  |
| 1 | 1 | 范围 | 额定电压为AC 220V，频率50Hz的道路和隧道照明用LED灯具 | / | / |  | 1 | 范围 | 额定电源电压不超过1000V的道路和隧道照明用LED灯具 | / | / |  | 1、所适用的产品的额定电源电压由220VAC, 50Hz调整为额定电源电压不超过1000V；2、将可调色温产品纳入范围 | 无变化 | 无变化 |  | 否 |
| 2 | 4.1 | 能效等级 | 见表1 | lm/W | 见表1 |  | 4.1 | 能效等级 |  | lm/W | 道路照明用灯具见表1、隧道照明用灯具见表2 |  | 1.路灯和隧道灯分别设置限值要求；2、更改了不同能效等级的光效限值，提升了2级能效限定值要求；3.将2500K以下灯具的限值要求单独列出；4.功率不再作为限值换份依据；5.明确额定相关色温分界点的色温偏差要求；6、规定了色温可调灯具的评价状态。 | 无变化 | 无变化 |  | 核查报告，必要时补充差异测试 |
| 3 | 4.3 | 光通维持率 | 3 000h光通维持率不低于与额定寿命相关的光通维持率要求值。 | / | / |  | / | / | / | / | / |  | 1.删除光通维持率要求 | / | / |  | 否 |
| 4 | / | / | / | / | / |  | 4.4 | 待机功率 |  | W | ≤2.5W |  | 对具有调光和色温可调功能的道路和隧道照明用 LED灯具,增加待机功率不应超过2.5W的要求 | 有变化 | 有变化 （功率计或交直流电压表/电流表） |  | 是 |